- 采购项目要求

- 项 目 名 称：防火墙采购

- 备 案 文 号：项目流水号[2021]02344号

- 文 件 编 号：FS2021050

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2021年4月

密封胶-采购内容与技术服务要求

- 一、技术要求

- 货物名称：防火墙

- 数量：2台

- 单价：5820元

- 要求：品牌：深信服  型号：AF-1000-B1080-M4

- 参数要求：医疗行业专用。网络层吞吐量：2G，应用层吞吐量：200M，并发连接数：800000，新建连接数（CPS）：15000，IPSec VPN最大接入数：1000，IPSec VPN加密速度：80M。规格：桌面型，内存大小：2G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：适配器，接口：3千兆电口。支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口、GRE隧道；支持链路聚合功能；支持IPV6环境部署，支持核心常用安全功能，支持协议一致性和协议健壮性检测，支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能。支持DNS-Mapping；访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制。支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式；IPsec VPN支持子接口、VLAN口、聚合口，支持双机环境下VPN组网；支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗。支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制。支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护；支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护；支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况。设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上；支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上；支持对服务器、客户端、口令暴力破解、恶意软件等漏洞攻击防护；可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证。双机支持A/S，A/A方式部署；支持配置同步，会话同步和用户状态同步；支持双机心跳线冗余。支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施。支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警。可用于医院网络出口边界，进行边界安全防护。可提供运维巡检服务，定期对设备进行报警信息、日志信息、审计类信息等的查看，针对安全漏洞做出防护策略。提供制造厂商的授权委托书和三年原厂免费上门专业技术服务的“售后服务承诺函”原件并加盖原厂公章，如未能提供者，采购人有权拒签合同。提供 7*8小时驻场服务。保证提供全新未拆封正品，中途不作任何形式的拆封，非二手货、增减配版，400电话可查

- 二、 服务要求

- 1.送货日期：中标后10日内完成供货。

- 2.中标供应商应安排专人负责项目的货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用。

3.质保期：货物验收合格起三年。在质保期内，中标供应商对所提供的所有货物质量负全部责任，如因产品质量问题无法正常使用，采购人有权要求其无条件免费予以更换或将货物退回,由此产生的任何费用，须由中标供应商承担。

4.付款方式：签订合同后，货物验收合格后30日内，采购方向投标方支付90%货款，质保期后采购方向投标方支付10%的货款。

报价表

供应商名称（加盖公章）

- 项目名称：防火墙

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 深信服 | AF-1000-B1080-M4 | 2台 |  |  |  |
|  | 投标总报价:大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、售后服务、税金等一切费用。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日